| ## Výtisk číslo: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Počet stran 23 |

PROVOZNÍ ŘÁD

podle zákona č. 201/2012 Sb., a přílohy č. 12 k vyhl. č.415/2012 Sb., v platném znění

( ovzduší )

Provozovatel               :                                                    Energie Poběžovice s.r.o.

Adresa zdroje              :                                                 Bioplynová stanice   I

Hostouňská 45.

345 22    P O B Ě Ž O V I C E

Orgán státní správy, který vydal souhlas k provozu zařízení a schválil jeho provozní řád:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18

306 13 Plzeň

Rozhodnutí o změně č. 8 integrovaného povolení s jednacím číslem   ŽP/9274/14

Ze dne: 7.10.2014

Úprava leden 2019

- OBSAH

- Úvod

- Údaje o zpracovateli

TPP – Identifikační údaje – umístění a data technologie BPS
Údaje souhrnné provozní evidence

Identifikace provozovatele

Důležitá telefonní čísla – zodpovědné osoby

Technická část – stručný popis technologie BPS

Zpracovávané množství vstupních surovin – kapacitní údaje

Schéma – principielní uspořádání technologie BPS

Popis schéma

Popis technologie, technické parametry zařízení

Biofiltr - filtrace pachových látek

Fermentory

Kogenerace – KGJ

Havarijní hořák – fléra

Skladovací nádrže pro digestát

Zdroje znečisťování ovzduší

Kategorizace zdrojů

Emisní limity – stanovené

KGJ

EL – havarijní hořák

Povinnosti provozovatele velkého zdroje znečisťování ovzduší

Povinnosti provozovatele středního zdroje znečisťování ovzduší

Další povinnosti provozovatele zdroje

Souhrnná provozní evidence

Měřící místa – zjišťování emisí

Prováděná měření emisí

TOO – zpracovávané suroviny, paliva a manipulace s nimi

Výstupy z technologie

Operace s možností zvýšeného úniku emisí do ovzduší

Způsoby předcházení haváriím a poruchám

Opatření při havarijním stavu

Podmínky pro hlášení havárie

Opatření při vyhlášení regulačních stupňů

Provozní evidence technologie výroby – BPS

Organizační schéma technologie výroby - BPS

Telefonní čísla pro případ havárie

Použité předpisy a literatura

- ÚVOD

Provozní řád, jehož součástí jsou soubory TPP a TOO, byl vypracován dle podmínek zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.  Zpracování provozního řádu dle přílohy č.12 k vyhlášce č.415/2012 Sb. Tento zákon určuje - ukládá provozovateli povinnost vypracovat ve lhůtě inspekcí – KÚ soubor technickoprovozních parametrů (TPP) a technickoorganizačních opatření (TOO) k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (PROVOZNÍ ŘÁD), předkládat jejich návrhy i návrhy jejich změn ke schválení inspekci, dle rozdělení tedy předložit České inspekci životního prostředí - oblastní inspektorát v Plzni – oddělení ochrany ovzduší.

Krajský úřad (KÚ Plzeň) vydává konečné rozhodnutí o schválení provozního řádu (dále jen PŘ)  - § 11 odst. 2 písm. d ) přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, o ovzduší.

- TECHNICKOPROVOZNÍ  PARAMETRY

Všeobecná část  -  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Umístění provozovny  – Technologie bioplynové stanice – využití bioplynu v kogeneračních

jednotkách

Technologický celek bioplynové stanice se nachází v  areálu:

Energie Poběžovice s.r.o.

Hostouňská  45

345 22  Poběžovice

Umístění provozovny – Technologie bioplynové stanice – využití bioplynu v kogeneračních jednotkách .

Bioplynová stanice je umístěna na pozemku parc. č. 1244/1, 1256/1, 1224/1 v katastrálním území Poběžovice u Domažlic.

Majitel a provozovatel technologického celku – Technologie bioplynové stanice:

Energie Poběžovice s.r.o.

Hostouňská  45

345 22  Poběžovice

IČO: 03012964

DIČ: CZ03012964

IČP 722860053

Identifikace předmětu výroby:

předmět (výroba)	           - technologie úpravy a odstraňování odpadů

- výroby bioplynu s využitím na výrobu el. energie a tepla

Obchodní rejstřík veden u  Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 29804

- Jednatel společnosti    		          Ing. Martin Vévoda, telefon 734 392 315

- Odpovědný zástupce BPS 		Lukáš Filip, telefon 777 570 249

## Schvalující orgán veřejné správy

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení  IPPC

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

telefon: 377 195 498

## Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů

## Česká inspekce životního prostředí

oblastní inspektorát Plzeň
Klatovská třída 48

301 22 Plzeň

Ústředna telefon: +420 377 993 411

Havárie telefon: +420 731 405 350

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

Územní pracoviště Domažlice
Školní 111

344 01 Domažlice
telefon: +420 379 723 421

Krajský úřad Plzeňského kraje

odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Škroupova 1760/18

306 13 Jižní Předměstí
telefon:  + 420 377 195 111

Městský úřad města Poběžovice

odbor výstavby a životního prostředí 
Nám. Míru 47

345 22 Poběžovice
telefon:  + 420 379 497 281

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj

Družstevní 1846/13

301 00 Plzeň
telefon: + 420 377 333 820

## Další důležitá spojení pro případ potřeby

Hasičský záchranný sbor 				telefon: 150 nebo 112

Záchranná zdravotní služba 			telefon: 155 nebo 112

Policie ČR  - tísňové volání   			telefon: 158 nebo 112

Technická část – stručný popis technologie

- BPS je navržena pro energetické využití VŽP (hnůj, kejda), siláže a zbytků potravin v procesu anaerobní fermentace mokrou cestou. Jedná se o technologii anaerobní mezofilní mokré dvoustupňové fermentace s produkcí bioplynu a jeho spalování na KGJ za účelem kombinované výroby elektřiny a tepla.

Provozovna BPS Poběžovice I je určena k výkupu, shromažďování a zpracování biologicky rozložitelného bioodpadu s využitím vedlejších produktů a odpadních materiálů ze zemědělské výroby, potravinářských a zpracovatelských výrob, tj. zpracování zemědělské cíleně pěstované biomasy, meziproduktů živočišné výroby a vedlejších produktů zemědělských a potravinářských výrob anaerobní fermentací. Ze seznamu vedlejších živočišných produktů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se VŽP, které nejsou určeny k lidské spotřebě (dále jen Nařízení ES 1069/2009) jsou v zařízení zpracovávány materiály 2. a 3. kategorie.

Celková kapacita BPS je cca. 43.000 tun zpracovaného bioodpadu ročně s minimální dobou zdržení 50 dnů.

- Anaerobní fermentace je procesem založeným na principu chemického – biochemického – rozkladu, který probíhá bez přístupu vzduchu. Organická hmota je takto rozkládána postupně v několika fázích působením kultury mikroorganismů, kdy vzniklý produkt jedné fáze je výchozím materiálem – substrátem – pro další následnou fázi rozkladu. Tyto fáze jsou děleny dle typu probíhajícího rozkladu:

- - hydrolýza – hydrolytické štěpení – mastné kyseliny a alkoholy, uvolňování H2 a CO2.

- - acidogeneze – štěpení vysokomolekulárních látek – nižší mastné kyseliny, H2 a CO2.

- - acetogeneze – rozklad kyselin a alkoholů, produkce kyseliny octové.

- - methanogeneze – z předchozích produktů za působení metanogenních bakterií vzniká metan.

- Podle optimální teploty pro mikroorganismy jsou anaerobní procesy děleny dle reakčních teplot:

- - psychrofilní …………………………………………………………………5 – 30                   oC

- - mezofilní …………………………………………………………………..30 – 40                   oC

- - termofilní ………………………………………………………………….40 – 60                   oC

- - extrémně termofilní …………………………………………………..vyšší než 60                  oC

- Hlavním produktem anaerobní fermentace je bioplyn. Popis bioplynu je dále uveden v kapitole „zpracovávané suroviny, paliva a manipulace s nimi z hlediska ochrany ovzduší“.

- Biologická stanice je sestavena z fermentoru + fermentoru s plynojemem, skladovací nádrže, následným využitím tepla v kogeneračních jednotkách a využitím vyrobené el. energie.

- Všechny materiály určené k biologické likvidaci jsou obnovitelnými zdroji energie –  čerpány do reaktoru, zde podrobeny anaerobní fermentaci, produktem je bioplyn vhodný ke spalování v kogeneračních jednotkách.

- Členění technologické části BPS:

- - sběr (sběrná jímka) vstupní suroviny (surovin)

- - příjem a homogenizace suroviny

- - fermentace v reaktoru, plynojem

- - čerpací technika, plynové hospodářství, MaR

- - kogenerace

- - skladování digestátu

- - trafostanice

- Materiál po fermentaci (vyfermentovaný) je anaerobně stabilizován a dále dopraven do nádrže, zde je  tuhý podíl uskladněn (možnost), tekutý podíl je částečně využit k naředění vstupní suroviny (možnost), kam (může být)  část čerpána. Uvedený podíl je  nadále využíván v kompostárnách nebo je přímo vyvážen jako hnojivo na pole k zapracování do půdy.

- - není předmětem tohoto PŘ.

- (možnost) využití m.j. jímky stávajícího kejdového hosp. v počtu celkem ….2/6                    ks

- o kapacitě celkem ……………………………………………...3 040/5 400                   m3

- BPS obsahuje m.j. nově budované jímky – nádrže ……….………………………2                    ks

- o užitném objemu …………………………………………………...15 800                   m3

- reaktory (fermentory) .………………………………………….................2                    ks

- ………………………………………...vč. příslušenství (plynojem-integrovaný, čerpadla)

- Celková kapacita užitných jímek – nádrží ………...………………………..18 840                   m3

- Využití bioplynu z fermentorů je v kogeneračních jednotkách (dále jen KGJ):

- Umístění kogeneračních jednotek v počtu …………………...……………….1 – 3                    ks

- o celkovém el. výkonu ………………………………………………….536                kWe

- s odvodem spalin do volného ovzduší.

- Trafostanice ……………………………………………...distribuce el. do energetické sítě

- Vstupní produkty:                                              Výstupní produkty:

- - biologicky rozložitelný materiál                     - elektrická energie

- - biomasa rostlinného původu                           - teplo - tepelný výkon z chlazení motoru KGJ

- - biomasa živočišného původu                          - teplo - tepelný výkon z plnící směsi a spalin KGJ

- - hnojivo – vyprodukovaný digestát

- Nádrž fermentoru je obalena tepelnou izolací a venkovním ochranným pláštěm. Pro zajištění konstantní vnitřní teploty materiálu je instalováno trubkové topení, míchadla. Střecha – termo – fermentoru – tvořena plynotěsně spojenými membránami – kondenzace plynů – tepelná ochrana. Vzniklý bioplyn je odsáván do strojovny – plynové hospodářství – s KGJ.

- Vyfermentovaný odpad – digestát – v množství cca ………………..49 825                t/rok

- je skladován v nádržích – jímkách – (viz. výše). Obě nové i stávající jímky jsou zakryty – vzduchotěsné plachtové překrytí. Tlak plynu pod plachtou je sledován, při překročení stanoveného tlaku je tento přetlačen do kondenzační šachty, z této potrubím do KGJ.

- Veškerý dovezený živočišný materiál prochází objektem hygienizace - hygienizační linkou. Přečerpání do fermentoru. Objekt – samostatný, oddělený – rozdělen na:

- - příjem materiálu (vč. mytí vozidel)                - příjmová linka (přepravní nádoby – mytí)

- - macerátor (rozmělnění materiálu)                  - izolovaná nádrž (vážení, míchadla)

- - vyrovnávací nádrž na teplo                            - tepelný výměník (teplo z BPS)

- Prostor objektu – celý – je podtlakově odsáván – odvod vzdušiny je do biofiltru k likvidaci pachových složek.

- Ve dvou samostatných izolovaných kontejnerech jsou umístěny KGJ. Součástí je vzduchem chlazený generátor o el. výkonu ………………………………536 kWe+3x180 kWe+ příslušenství, MaR atd. Počet KGJ …………………………………….1 + 3                   ks

- Pro zajištění bezpečnosti provozu v případě výpadku generátoru, je instalován nouzový hořák – fléra - pro spálení – automatický odběr trvale produkovaného bioplynu (dále jen BP). Zaručuje jeho spálení, tedy nebude vypouštěn přímo do volného ovzduší. Množství spáleného BP ..……………………………………………………………………………..100            m3/hod

- Zpracovávané suroviny a jejich množství

| Surovina | t/rok | Příjem a dávkování |
| --- | --- | --- |
| Kejda | 1 500 | Čerpání přímo do příjmové jímky z cisternových vozů (denně). Dávkování je rovnoměrné v průběhu dne. V příjmové jímce dojde k promíchání kejdy s ostatními surovinami. |
| Kukuřičná siláž | 9 800 | Navážení probíhá na volné skladovací ploše pomocí kolového nakladače. Dávkování bude automatické v průběhu dne. Kukuřičná siláž je dodávána externími dodavateli. |
| Zbytky potravin 02 02 03, 02 03 04,atd | 3 700 | Navážení probíhá v příjmové hale hygienizace. Ze zásobní jímky separátoru je surovina dávkována do příjmové homogenizační jímky. Odpady nevyžadují tepelnou předúpravu. |
| Glycerin | 3 700 | Čerpání přímo do příjmové jímky z cisternových vozů (denně). Dávkování je rovnoměrné v průběhu dne. V příjmové jímce dojde k promíchání s ostatními surovinami. |
| Kuchyňské zbytky 200108 a VŽP III.kat. | 7 300 | Navážení probíhá v příjmové hale hygienizace, Pomocí drtiče se surovina dopraví do příjmové jímky hygienizace. Odpady vyžadují tepelnou předúpravu. Ze zásobní jímky separátoru je surovina dávkována do pasterizačních nádrží a následně do příjmové jímky. |
| Digestát (ředění) | 6 500 | Ředění digestátem |
| Lanolin | 3700 | Navážení probíhá přímo do příjmové jímky |
| Krev | 2 000 | Navážení probíhá v příjmové hale hygienizace, |
| Pečivo a těsto | 2 000 | Navážení probíhá na volné skladovací ploše pomocí kolového nakladače. Dávkování bude automatické v průběhu dne. |

- Provoz BPS – vlastní chod zařízení – je veden automaticky s minimálním zásahem obsluhy. Požadované parametry jsou nastaveny a řízeny systémem MaR. Archivace údajů.

- Schéma principielní technologie bioplynové stanice (blokové, bez měřítka)

6

6

8

7

9

12

12

1

7

11

11

3

4

10

10

1

2

5

1

1

1

- Popis schéma

- 1)  přívod bio odpadu–st. jímky+přečerp.    2)  přívod části živočišného odpadu do hygienizace

- 3)  objekt hygienizace                                   4)  bilogický filtr

- 5)  dávkovač pevných substrátů                    6)  reaktor - fermentor 1 + 2  +  plynojem

- 7)  skladovací jímky (nové) vyfermentovaného materiálu (digestátu)

- 8)  plynové hospodářství – zařízení na likvidaci bioplynu (hořák – fléra)

- 9)  plynové hospodářství – strojovna          10)  prostor kogenerace - KGJ – motory

- 11)  výduchy – komíny KGJ – jednotek       12)  oplocení bioplynové stanice

Popis technologie, technické parametry zařízení

Do BPS – dodavatele technologie …………………………WELtec Biopower ME s.r.o., Náchod

je přiváděn vstupní materiál – prasečí kejda z farmy buď přímo nebo ze stávající opravené přečerpávající jímky (1), dále biologický odpad a části živočišného původu (2) (dále jen ŽP) – výhradně 2. a 3. kategorie z areálové produkce nebo od externích dodavatelů přes  objekt hygienizace (3), kde je dávkování prováděno výhradně odděleně přímo do fermentoru (6). tzn., absenci směsné jímky k vyloučení vzniku pachových látek. Při dovozu budou použita uzavřená vozidla k zamezení obtěžování okolí pachovými látkami.

Prostor objektu hygienizace o rozměrech ………………………………….13,0 x 7,0                 m

je oddělený objekt, kde dodané suroviny jsou bez přerušení po dobu min. ………1                 hod

zahřívány na teplotu min. ………………………………………………………..70                    oC

velikost částí surovin max. ………………………………………………12                 mm

Proces je zaznamenáván. Vytápění odpadním teplem. Veškeré mycí a desinf. prostředky jsou jímány  a spotřebovány v rámci BPS.

Prostor hygienizace je podtlakově odsáván a vzdušina je odváděna do biofiltru (4) k odstranění pachových látek

odtah vzduchu ……………………………………………………….nucený, ventilátorem

o výkonu – množství min. cca ..…………………………………………650           m3/hod

biofiltr typu …...…………………………………………………...………...systém se skrápěním

výrobce/dodavatel …………………………………..Rosenberg  s.r.o., Klenčí/Čerchovem

tepelná dotace (odpadní teplo) ………..……………………………..20 – 30                kW

Ve filtru jsou biolgicky odbourávány zapáchající látky. Znečistěná vzdušina – odpadní vzduch z nádrže – proudí přes rozvodnou komoru do kanálů pod filtr. Poté pomalu prochází přes aktivní vrstvu filtru – umístěné na nosném roštu - a je difusně vyfukován do volného ovzduší.

Biologické čistění odpadního vzduchu spočívá v přeměně nežádoucích látek – pachových složek – obsažených v odpadním vzduchu pomocí mikroorganismů – v produkty nezávadné (pachově postižitelné v koncentraci vyhovující pro okolní ovzduší).

Pro životnost mikroorganismů je povrch filtru (vrstva) skrápěn vodou pomocí soustavy instalovaných trysek – seřízení ………………………………………………..…časovač (možné)

filtrační vrstva  ……………………...……….směs vláknité rašeliny a kokosových vláken

min. četnost doplňování vrstvy/výměna celé vrstvy …………………….3/1              x/rok

filtrační plocha – rozměry ………délka x šířka x výška ……...5,0 x 5,0 x 3,0                 m

tj. plocha …………………………………………………………………25,0                m2

výška náplně ………………………………………………………………3,0                 m

výkon filtru min. cca ……………………………………………………650           m3/hod

vyčistěné vzdušiny.

Odpadní (uvedený) materiál je dávkován do reaktorů – fermentoru (6), včetně biomasy z dávkovače pevných substrátů (5) s násypkou (biomasa z kukuřičné siláže a senáže) s váhovým ukazatelem a kontrolou dávkovaného materiálu. Uzavření poklopem, která je otevřen pouze při dávkování.

V reaktoru – fermentoru-rech (6)  dochází vlivem rekce k vývinu bioplynu. Vstupy – poměr vstupních surovin je korigován dle podmínek:

- poměr sušiny odpadu ŽP/celková sušina ……………nepřesáhne ……………..23 %

- poměr C/N vsázky (přepočet sušiny a tabel. hodnot z receptury) ...12,6/1 – 10,9/1

praktický předpoklad …………………………………………....15/1 – 20/1

Fermentor – reaktor je nádrž ………………………………….………...........kruhová, plynotěsná

materiál ………………………………………………………………………….nerez ocel

v počtu ……………………………………………………………………..2                   ks

o průměru nádrže …………………………………………………………22,5                m

výšce ……………………………………………………………………….6,28              m

celkový objem (2 ks) …………………………………………….........4 991                  m3

teplota v reaktoru cca ……………………………………………………..40                  oC

doba zdržení ve fermentoru ……………..min. …………………………..30                 dní

Nádrž  je  opatřena  tepelnou  izolací a venkovním ochranným pláštěm.  Pro  zajištění  konstantní

vnitřní teploty zpracovávaného materiálu je nádrž osazena trubkovým topením a vrtulovým míchadlem – k promíchávání.

Stav – výška hladiny tekutiny – materiálu je udržována na stejné úrovni (vyrovnaná bilance přísunu a odvodu materiálu). Maximální plnící výše hladiny ……………………..0,7 m pod vrchní hranou nádrže.

Fermentor – s integrovaným plynojemem - je zakrytován tzv. termo střechou s plynotěsně spojenými membránami – zabránění kondenzaci vzniklých plynů a tepelná ochrana – s jištěním nádrží proti přetlaku i podtlaku. Zakrytování zároveň – kromě těsnosti – zamezuje úniku pachových látek do volného ovzduší.

Z fermentoru (ů) je vzniklý bioplyn veden - odsáván do rozvodny a strojovny (9) plynového hospodářství. Odsávání je pomocí ventilátoru, který zároveň zajišťuje potřebný tlak plynu pro chod kogenerace. Ze strojovny je plyn rozveden k jednotlivým agregátům kogenerace. Součástí dopravního potrubí jsou snímače tlaku plynu, kvalita plynu je sledována instalovaným – vsazeným – analyzátorem plynu. Před vstupem do KGJ nepřekračuje bioplyn hodnotu …………………………………………………………………………………..200         ppm H2S

odsíření ………………..řízená oxidace a záchyt na sorbentu …….………………..dvoustupňové

V prostoru kogenerace (10) jsou instalovány kogenerační jednotky v kompaktním provedení (tj.  plynový motor a elektrický generátor na společném rámu) – kontejnerový systém.

Odpadní teplo – přebytečné – získané z chlazení vlastního motoru KGJ – je využito zpět v reaktoru k udržení teploty substrátu. Část – možnost vytápění části přilehlé obce.

Provoz  prostoru kogenerace  – automatický – s občasným dohledem zaškolené obsluhy.

Regulační systém (MaR ) je s havarijním zabezpečením a požadavky na havarijní stavy:

- stop tlačítko                                               - přehřátí prostoru

- min. tlak v systému                                   - zaplavení prostoru

- překročení teploty topné vody                  - detekce plynu – CO¨

se stanovenými limitními hodnotami.

- KGJ má vlastní řídící systém s možností komunikace se systémem MaR

| - KGJ | - Quanto D580 | - 3x Cento T180 |
| --- | --- | --- |
| - výrobce | - Dreyer-Bosse Kraftwerke GmbH | - TEDOM |
| - Typ motoru | - DEUTZ | - LIAZ |
| - S příkonem v palivu | - 1 341 kW | - 3x 465 kW |
| - Elektrický výkon | - 537 kWel | - 3x 175 kWel |
| - Elektrická účinnost | - 40,00% | - 37,6% |
| - Tepelný výkon | - 529 kWtep | - 3x 185kW |
| - Tepelná účinnost | - 39,40% | - 39,7% |
| - Celková účinnost využití paliva | - 79,40% | - 77,3% |
| - Celkový roční výkon KGJ | - 4.500 MWhel | - 1.470MWel |
|  | - 4.450 MWhtep | - MWtep |
| - Celkový jmenovitý tep. Příkon všech KGJ činí 2 736 kW |  |  |

Spaliny z KGJ o teplotě ……………………………………………………………..490            oC

jsou odváděny samostatnými komínovými tělesy (11) (pro každou KGJ) z materiálu …......nerez

o výšce cca ..…………………………………………………5 m.

Zajištění bezpečnosti provozu - pro případ neočekávaného krátkodobého výpadku provozu KGJ (generátoru) nebo překročení instalovaného výkonu KGJ zároveň s vyčerpáním kapacity plynojemu je instalován havarijní hořák (zařízení na likvidaci bioplynu) (8) – fléra - k automatickému odběru dále produkovaného bioplynu – zamezení jeho vypuštění do volného ovzduší.

Jedná se o stabilizační hořák s krytem opatřený vnějším ochranným pláštěm, určený ke spalování zbytkového bioplynu.

Zařízení na likvidaci bioplynu – hořák – je typu ……………....………………………ZLB 260 A

……………………………………………….atmosférický stabilizační hořák - přetlakový

výrobce/dodavatel ………………………………….....K-H KINETIC, a.s., Praha/Klatovy

výkon zařízení ………………………………………………………….260                  kW

při přetlaku ………………………………………………………………..2,0               kPa

jmenovitý tepelný výkon ……………………………………………..1 400                  kW

regulace výkonu ………………………………………………………..skoková, dle řízení

počet výkonových stupňů …………………………………………………5

spalované médium …………………………………………………………………bioplyn

výhřevnost ………………………………………………………...20,6 – 23            MJ/m3

provozní přetlak/spotřeba …………………………………….1,1 – 3,0//100   kPa//m3/hod

zapalování plamene ……………………………………………..vysokonapěťovou jiskrou

hlídání plamene ………………………………………………………………...UV sondou

Spalování je tak volné – otevřený plamen.

Uvedené zařízení – hořák – je instalováno z důvodů splnění bezpečnostních, normových a legislativních požadavků. Provozování zařízení není předpokládáno. V krajním (havarijním) případě i pro nutnost zkoušení funkčnosti je max. počet hodin provozu …...10 – 50          hod/rok

Vyfermentovaný materiál – digestát je uskladněn  nádržích (7) typu WOLF

v počtu ……………………………………………………………………..2                   ks

o průměru nádrže ….……………………………………………………...34                   m

výška nádrže ……………………………………………………………….9                   m

kapacita cca (uváděná) …...…………………………………………...7 900              m3/ks

nádrže jsou proti max. přetlaku vybaveny ………………………….kontrolním systémem

a dále dle potřeby bude využita kapacita stávajících jímek (1) v počtu ….……….2                    ks

o průměru nádrže …………………………………………………………23,5                m

výška nádrže ……………………………………………………………….3,25              m

kapacita cca (uváděná) ……...………………………………………...1 520              m3/ks

tzn., celková skladovací kapacita ……………………………………………18 840                  m3

K zamezení úniku možných pachových látek jsou uvedené nádrže skladování digestátu zastřešeny – střecha ……………………………………………………….kuželová, membránová

úhel sklonu ……………………………………………………………….20                      o

materiál …………………………………………………………...polyesterová membrána

ukotvení do ocelové příruby ……………………………………………………plynotěsné

Přetlak udržovaný technologií a systémem MaR v prostoru pod střechou ..0,20 – 0,50             kPa

Zbytkový bioplyn vznikající ze skladovaného materiálu je v hodnotě nad ………0,1            mbar

přetlačen do kondenzační šachty plynového vedení a do rozvodny plynového hospodářství.

Vyskladňování vyfermentovaného digestátu je dle organizace využití jako hnojivo - zapracování do půdy.

Digestát, zbytek rozkladu tuhá i tekutá složka podléhá před aplikací do půdy laboratornímu mikrobiologickému vyšetření na zjištění zárodků Salmonella a Enterobacteriaceae. Vyšetřené vzorky nesmí  překračovat následující hodnoty:

Salmonella: nepřítomnost v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g

kde:

n	=	počet vzorků, které mají být vyšetřeny;

m	=	prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojivý, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;

M	=	nejvyšší hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud je počet bakterií v jednom nebo více vzorcích vyšší nebo roven M;

c	=	počet vzorků, u nichž může být počet bakterií mezi m a M; celý vzorek je považován za přijatelný, pokud ostatní vzorky mají počet bakterií nižší nebo roven m.

Vlastní chod BPS je řízen automaticky s minimální účastí obsluhy. Potřebné údaje jsou archivovány a převedeny do počítače – systému MaR:

- možné navolení všech druhů, času a množství substrátů.

- automatická kontrola a dokumentace stavu naplnění v jednotlivých zařízeních.

- automatické spínání čerpadel a míchadel.

- průběžné automatické sledování všech parametrů procesu – teplota ve fermentoru – pH – kvalita bioplynu.

- přenos dat (nestandardních) do automatického hlášení poruch na mobilní telefon obsluhy.

Umístění BPS je cca 2 km od obydlené části obce. Ochranné pásmo BPS je dle MP MŽP.

Zdroje znečisťování ovzduší

- I     -  Bioplynová stanice + zařízení na likvidaci bioplynu – hořák – jmen. tepelný výkon
 = příkon 1 400         kW

II   -  Kogenerační jednotky  -  tepelný příkon ……………................................2 736        kW

Kategorizace zdrojů

I     -  Bioplynová stanice

Zařazení zdroje je v tomto případě dle přílohy č. 2 , zák.č. 201/2012Sb., ve znění pozdějších předpisů pod kodem 3.7. – výroba bioplynu.

Kategorie:    vyjmenovaný  zdroj znečisťování ovzduší

Dále je zdroj – reaktor a plynojem – zakrytován s odsáváním do kogeneračních jednotek (KGJ) – tedy bez výduchu do volného ovzduší.

II   -  Kogenerační jednotky  -  tepelný příkon …………..................................2 736        kW

Zařazení zdroje je v tomto případě dle přílohy č. 2 , zák.č. 201/2012Sb., ve znění pozdějších předpisů pod kodem 1.2. – kogenerační jednotky

- Kategorie:   stacionární spalovací vyjmenovaný zdroj znečisťování ovzduší

- Emisní limity – stanovené

I     -  Bioplynová stanice  - nejsou stanoveny

II   -  Kogenerační jednotky  -  tepelný příkon……………..................................2 736    kW

- Specifické emisní limity pro KGJ jsou stanoveny přílohou č. 2. vyhl. č. 415/2012 Sb., od 
20. prosince 2018 do 31. prosince 2019

| Jmenovitý tepel.příkon _________ Druh motoru Druh paliva | Emisní limit ________ (mg/m3) | Emisní limit ________ (mg/m3) | Emisní limit ________ (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – 50 MW | NOx | TZL | CO |
| bioplyn | 1 000 | 130 | 1 300 |

- Specifické emisní limity pro KGJ jsou stanoveny přílohou č.2. vyhl.č. 415/2012 Sb., od 1. ledna 2020.

| Jmenovitý tepel.příkon _________ Druh motoru Druh paliva | Emisní limit ________ (mg/m3) | Emisní limit ________ (mg/m3) | Emisní limit ________ (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – 50 MW | SO2 1) | NOx | CO |
| bioplyn | 160 | 500 | 650 |

Vztažné podmínky: normální vztahové podmínky na suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 5%.

- Specifický emisní limit pro SO2 je platný od 1.1.2025

Druh, odhadovaného množství a vlastnosti znečišťujících látek u kterých může dojít v případě poruchy nebo havárie stacionárního zdroje nebo jeho části k vyšším emisím než při obvyklém provozu.

CO   11 t/rok

NOx  6 t/rok

Při provozu 8.000 hod./rok

Povinnosti provozovatele vyjmenovaného zdroje znečisťování ovzduší

I     -  Bioplynová stanice

V uvedené  v § 17 zák. o ochraně ovzduší

- Povinnosti provozovatele vyjmenovaného zdroje znečisťování ovzduší – četnost provádění měření emisí

II   -  Kogenerační jednotky  -  tepelný příkon …………….................................2 736       kW

- jednorázové měření emisí se provádí jedenkrát za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření a dále po každé záměně paliva, nebo po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí, a to do 4 měsíců od vzniku některé z uvedených změn, u zařízení spalujících plynná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW (KGJ).

Povinnost provozovatele stacionárního zdroje stanoveny v § 17 zák. o ochraně ovzduší

- Další povinnosti provozovatele zdroje

Termín, rozsah měření a autorizovanou osobu, která bude měření provádět, oznámí provozovatel písemně na adresu příslušné:

- České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, Oddělení ochrany ovzduší

nejpozději 5 pracovních dní  před datem zahájení měření (§ 6, odst. 7, zák. 201/2012 Sb.).

- Každoročně podávat – SPE prostřednictvím ISPOP k 31.3. kalendářního roku

Měřící místa – místa pro zjišťování emisí

I     -  Bioplynová stanice

BPS je bez přímého výduchu emisí do volného ovzduší.

II   -  Kogenerační jednotky  -  tepelný příkon……………..................................2 736        kW

Měřící místo pro zjišťování emisí, provádění autorizovaných měření emisí je umístěné na rovném úseku výduchů – komínů …………………………samostatného pro každou kogenerační jednotku v počtu ks/KGJ ..………………………………………………………1/3               ks/ks

tvar potrubí/průřez ..………………………………………………………….kruh/kruhový

o průměru ..……………………………………………………...............250                 mm

délka rovného úseku celkem ………………………………………………3                    m

délka za průřezem ………………………………………………………….0,3                m

délka před průřezem ……………………………………………………….2,7                 m

počet přímek měření ……………………………………………………….0

počet bodů měření/celkem ..……………………………………………..1/3             ks  /ks

..……………………………………………..ze středu průřezu (potrubí)

Umístění měřícího místa splňuje (délkou rovného úseku) požadavky norem ČSN ISO 9096, ČSN ISO 10780 (ČSN 124070).

- TECHNICKOORGANIZAČNÍ  OPATŘENÍ

Zpracovávané suroviny a paliva a manipulace s nimi z hlediska ochrany ovzduší

Seznam odpadů vstupujících do zařízení

| Kat. č. odpadu | Kategorie | Název odpadu |
| --- | --- | --- |
| 02 01 01 | O | Kaly z praní a čištění |
| 02 01 03 | O | Odpad rostlinných pletiv |
| 02 01 06 | O | Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku (VŽP 2.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 02 01 07 | O | Odpady z lesnictví |
| 02 02 01 | O | Kaly z praní a čištění (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 02 02 03 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 02 02 04 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 02 03 01 | O | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |
| 02 03 04 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 03 99 | O | Odpady jinak blíže neučené |
| 02 03 05 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 04 01 | O | Zemina z čištění a praní řepy |
| 02 04 03 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 05 01 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování Odpady z mlékárenského průmyslu (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 02 05 02 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 06 01 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování Odpady z pekáren a výroby cukrovinek |
| 02 06 03 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 07 01 | O | Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy a čaje) |
| 02 07 02 | O | Odpady z destilace lihovin (výpalky) |
| 02 07 04 | O | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy a čaje) |
| 02 07 05 | O | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 03 03 08 | O | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |
| 04 02 10 | O | Organické hmoty z přírodních produktů (lanolín) |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly |
| 19 05 03 | O | Kompost nevyhovující jakosti |
| 19 08 05 | O | Kaly z čištění komunálních odpadních vod, včetně případů, kdy se jedná o odpad kategorie O/N |
| 19 08 09 | O | Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky |
| 19 08 12 | O | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 |
| 19 08 14 | O | Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 |
| 19 09 02 | O | Kaly z čiření vody |
| 20 01 01 | O | Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet |
| 20 01 08 | O | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 20 01 25 | O | Jedlý olej a tuk (VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES) |
| 20 02 01 | O | Biologicky rozložitelný odpad |
| 20 03 04 | O | Kal ze septiků a žump |

Zpracovávané suroviny a jejich množství

| Surovina | t/rok | Příjem a dávkování |
| --- | --- | --- |
| Kejda | 1 500 | Čerpání přímo do příjmové jímky z cisternových vozů (denně). Dávkování je rovnoměrné v průběhu dne. V příjmové jímce dojde k promíchání kejdy s ostatními surovinami. |
| Kukuřičná siláž | 9 800 | Navážení probíhá na volné skladovací ploše pomocí kolového nakladače. Dávkování bude automatické v průběhu dne. Kukuřičná siláž je dodávána externími dodavateli. |
| Zbytky potravin 02 02 03, 02 03 04,atd | 3 700 | Navážení probíhá v příjmové hale hygienizace. Ze zásobní jímky separátoru je surovina dávkována do příjmové homogenizační jímky. Odpady nevyžadují tepelnou předúpravu. |
| Glycerin | 3 700 | Čerpání přímo do příjmové jímky z cisternových vozů (denně). Dávkování je rovnoměrné v průběhu dne. V příjmové jímce dojde k promíchání s ostatními surovinami. |
| Kuchyňské zbytky 200108 a VŽP III.kat. | 7 300 | Navážení probíhá v příjmové hale hygienizace, Pomocí drtiče se surovina dopraví do příjmové jímky hygienizace. Odpady vyžadují tepelnou předúpravu. Ze zásobní jímky separátoru je surovina dávkována do pasterizačních nádrží a následně do příjmové jímky. |
| Digestát (ředění) | 6 500 | Ředění digestátem |
| Lanolin | 3 700 | Navážení probíhá přímo do příjmové jímky |
| Krev | 2 000 | Navážení probíhá v příjmové hale hygienizace, |
| Pečivo a těsto | 2 000 | Navážení probíhá na volné skladovací ploše pomocí kolového nakladače. Dávkování bude automatické v průběhu dne. |

Maximální denní dávky vstupních surovin - orientační

| Glycerin | max. 10,0 t/den |
| --- | --- |
| Krev | max. 5,0 t/den |
| Jedlé tuky a jedlé oleje | max. 3,0 t/den |
| Odpad z kuchyní | max. 20 t/den |
| Kukuřičná siláž | max. 5,0 t/den |
| Odpad z výroby jedlých olejů rostlinného původu | max. 3,0 t/den |
| Kal z ČOV | max. 42,0 t/den |
| Pečivo, těsto | max. 10,0 t/den |
| Lanolin | max.10,0 t/den |

- biologický odpad rostlinného původu – doprava do dávkovače pevných substrátů, případně oddělené části objektu hygienizace – vozidly, vyskladnění do násypky. Co nejkratší doba manipulace a opětné zakrytí násypky – týká se manipulace s materiálem.

- živočišný odpad – vedlejší živočišné produkty 2. a 3. kategorie, doprava uzavřenými vozidly do objektu hygienizace – samostatného uzavřeného oddělení. Dodržování uzavření vozidel a vyskladnění přes pojezdovou část objektu, dodržování umývání a desinfekce vozidel k minimalizaci pachových složek – týká se manipulace s materiálem.

- vzniklý bioplyn – bezbarvý plyn ve složení:

methan CH4 cca …………………………………………………………..70                   %

CO2 cca …………………………………………………………………...30                   %

v malém množství …………………….N2, H2S, NH3, H2O, ethan-C2H6, nižší uhlovodíky

výhřevnost průměrná (Q) …………………………………………..20,6 - 23           MJ/m3

zápalná teplota …………………………………………………….650 – 750                  oC

měrná hmotnost …………………………………………………………….1,2         kg/m3

sledování kvality plynu tlaku a parametrů – analyzátor – sledování možných uzlů úniku – škodlivost plynu – týká se manipulace s plynem (plynové hospodářství).

- sledování parametrů fermentace – poměr C/N a pH  pro rovnovážný stav vzniku bioplynu k minimalizaci pachových látek (včetně plynotěsného zakrytování) – týká se manipulace s materiálem.

- přístup do prostoru BPS bude mít pouze zodpovědná osoba, uvedená v PŘ (včetně údržby odsávání a filtrace hygienizace).

- bezpečnostní datové listy – k dispozici u provozovatele, budou předloženy jako příloha tohoto PŘ orgánu ochrany ovzduší.

Výstupy z technologie

- Odpady vznikající provozem BPS – budou evidovány a likvidovány v souladu se zákonnými předpisy pro odpadové hospodářství – není to předmětem tohoto PŘ.

Druh, odhadovaného množství a vlastnosti znečišťujících látek u kterých může dojít v případě poruchy nebo havárie stacionárního zdroje nebo jeho části k vyšším emisím než při obvyklém provozu.

Operace s možností zvýšeného úniku emisí při poruše

1) – dodržování technologických prací – operací při manipulaci s materiálem – surovinami. (BPS, KGJ - bioplyn). Obsluha.

2) – skladování materiálu (odpadu, bioplyn), co nejrychlejší zavedení do uzavřených uzlů technologie (hygienizace, fermentory, jímky digestátu), zabránění úniku bioplynu. Obsluha.

3) - technický stav technologických uzlů BPS, KGJ – netěsnosti, seřízení (předepsaný tlak bioplynu) a.j. má za následek zvýšené emise, pachové látky, TOC, CO. Vždy obsluha.

4) – dodržení nastavených parametrů provozu BPS, KGJ – dávkování, spínání čerpadel a dopravníků, nerovnovážný stav fermentace, nedostatečné zvlhčení náplně nebo nedoplňování – výměny vrstvy biofiltru, kvalita a tlak bioplynu, seřízení spalovacího procesu KGJ a.j. má za následek zvýšené emise, pachové látky, TZL, TOC, CO. Vždy obsluha.

5) – dodržení doby zdržení ve fermentoru k proreagování vyšší než 30 dní – požadavek ČIŽP, sledování poměru pro počínající intoxikaci procesu biomethanizace C/N = 1 (optimální poměr C/N pro bezproblémový provoz = okolo hodnoty 20), pH  k rovnoměrnosti fermentace. Nedodržení tohoto má za následek  snížení kvality bioplynu a celkově tak zvýšení koncentrací pachových látek. Vždy obsluha.

6) – sledování hodnot kvality bioplynu – analyzátor – před vstupem do KGJ. Nesplnění kvality bioplynu (tlak, hodnota H2S, snížení sulfanu, apod.) má za následek zhoršení spalovacího procesu motorů a zvýšení emisí.

7) – dodržování úklidu a čistění – omytí – dopravních tras odpadu, včetně zpevněných komunikací – nedodržení má z následek zvýšené množství pachových látek.

8) – dodržování umytí a desinfekci vozidel a používaných prostředků v prostoru hygienizace – nedodržení má za následek zvýšené množství pachových látek.

Způsoby předcházení haváriím a poruchám

Soubor opatření pro provoz technologie – BPS, KGJ.

1) – Poruchou zdroje znečisťování ovzduší se rozumí taková v důsledku technické závady vzniklá odchylka od normálního provozu.

- 2) – Havárií zdroje znečisťování ovzduší se rozumí nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně a výrazně vzrostou emise znečisťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými technickými prostředky.

- 3) – Dle ad 2) takto popsaný stav (rozumí se havárie) nemůže u BPS a KGJ nastat, neboť technologie BPS (nutnost použití nouzového hořáku) a KGJ je konstruována a provozována tak, že jejich provoz lze kdykoli zastavit. Uvažovaný stav může nastat snad v případě možné el. iniciace v prostoru fermentorů a strojovny KGJ, – tedy možnost výbuchu, event. požáru. (Tento

- stav – výbuch – se týká i BPS). Proto dále rozvádím „Opatření při havarijním stavu“ – viz. dále.

- 4) – Provozovat technologii BPS a její prostor a KGJ v souladu s podmínkami provozního řádu (PŘ).

- 5) – Dodržovat zásady řádného provozu technologie BPS a strojovny KGJ  a tím  snižovat emise

- škodlivin do ovzduší (pachových látek).

- 6) – Sledovat trvale ukazatele kvality řádného provozu BPS a KGJ, včetně nastavení poměru C/N, pH, tlaku bioplynu. Údaje zaznamenávat pro kontrolu.

- Při zjištění jakékoli nepřesnosti uvedeného procesu – jde o poruchový stav – seřízení rovnoměrnosti provozu fermentace, tlaku, způsobu provozu BPS a KGJ.

- Opatření – ihned provést regulaci, tj. optimalizaci procesu řádného provozu – nastavení požadovaných parametrů systému BPS a tlaku nosného média - bioplynu.

- 7) – Provádět pravidelné kontroly stavu a provozu zařízení min. 1 x za směnu. Při zajištění jakékoli netěsnosti technologických uzlů BPS a KGJ – jde o poruchový stav.

- Opatření – ihned provést nápravu netěsností, příp. odstavení technologie (strojů) z provozu a zahájit opravy zařízení.

8) – Provádět pravidelné kontroly - časového spínání skrápění plochy biofiltru pro vytvoření živné půdy pro mikroorganismy - kontrolu vlhkosti náplně (plochy) biofiltru v intervalu min. 1 x za směnu - dodržení předepsané výšky vrstvy a plochy náplně biofiltru. Při zjištění jakékoli odlišnosti od požadovaného stavu – jde o poruchový stav.

Opatření – ihned zajistit nápravu v požadovaném rozsahu.

- 9) – Při poruše stavu jednotlivých technologických uzlů BPS, strojovny KGJ, kdy nelze provést nápravu za provozu a hrozí zvýšení emisí škodlivin do ovzduší – jde o poruchový stav.

- Opatření – ihned zahájit opravné práce za provozu, příp. odstavit strojovnu KGJ z provozu a zahájit neprodleně opravné práce, případně povolat servis zařízení.

- 10) – Okamžité odstavení části technologie BPS (pokud tato dovoluje, strojovny KGJ) z provozu (lze odstavit běžně dostupnými technickými prostředky, vyjma nutnosti použití nouzového hořáku - fléry) a zamezit tak na možnému poškození zařízení a následnému vývinu zvýšených emisí z následujících důvodů:

- - při vzniku trhlin, netěsností zakrytovaných uzlů BPS, skříně strojů tak, že dochází k úniku bioplynu (BP) mimo prostor technologie, stroje - strojovny.

- - při vzniku požáru nebo takových poměrů, kdy je špatná viditelnost  v  prostoru části technologie, strojovny KGJ  a nelze tak zajisti spolehlivou obsluhu zařízení.

- - při výskytu (za provozu) takových nezvyklých jevů, jejichž příčiny nelze zjistit a tedy odstranit.

- - ve všech případech, kdy je stavem zařízení ohrožen bezpečný provoz, bezpečnost osob a okolí.

- 11) – Dodržovat termíny kontrol, revizí a údržby zařízení (dalších zařízení, technologií), sloužící k ochraně ovzduší. Časové intervaly revizí, kontrol a školení:

- Revize a kontroly

- - kontrola stavu zařízení ………………………………..………………………………...1 x týdně

- - provozní revize zařízení ………………………………………………………….1 x za 3 měsíce

- 12) – Provádět pravidelné kontroly dodávky a zpracování materiálu (odpadu). Při zjištění netěsnosti v systému nebo odlišnosti v sortimentu odpadu BPS – jde o poruchový stav.

- Opatření – ihned zajistit materiál (odpad) ke zpracování tak (odvoz do jiného zařízení), aby nedocházelo k úniku pachových látek do okolí.

- 13) – provádět pravidelné kontroly funkčnosti odsávání prostoru hygienizace – podtlakový systém. Při zjištění nedostatečného odsávání nebo zvýšení pachových látek – jde o poruchový stav.

- Opatření – ihned provést opravu odsávání, příp. povolat odborný servis.

- 14) – Provádět pravidelnou kontrolu stavu potrubí odtahu vzdušiny od jednotlivých uzlů a současně zjišťování dodržení podtlaku v potrubí odtahu vzdušiny hygienizace v intervalu min. 1 x za týden. Při zjištění jakékoli odchylky – jde o poruchový stav.

- Opatření – ihned zahájit opravné práce.

- 15) – Provádět pravidelné kontroly celkového stavu těsnosti zařízení BPS a KGJ nejméně 1 x za týden. Při zjištění netěsností – jde o poruchový stav.

- Opatření – ihned odstavit technologii KGJ z provozu a zahájit opravné práce, ohledně BPS zajistit odvoz odpadu do jiného zařízení a zahájit opravné práce.

- 16) – Provádět pravidelnou kontrolu technického stavu zařízení – nouzového hořáku (fléry) – ve smyslu výše uvedených závazných podmínek. V případě zjištění jakékoli odchylky – jde o poruchový stav.

- Opatření – ihned zahájit opravné práce nebo zajistit servis zařízení.

- 17) – Provádět pravidelnou kontrolu možné pachové postižitelnosti na hranici areálu BPS určeným pracovníkem nejméně 1 x za směnu. Při zjištění jejího „překroční“ nebo porušení  – jde o poruchový stav.

- Opatření – ihned zahájit nápravné práce (odvoz části odpadu do jiného zařízení, odstranění netěsností uzlů, oprava odsávání hygienizace) - potřebné.

- 18) – Dodržovat termíny kontrol, revizí a údržby zařízení sloužící k ochraně ovzduší.

- 19) – Veškeré uvedené a jiné poruchové stavy a jejich odstranění s časovým sledem budou zaznamenány v provozním deníku technologie BPS a strojovny KGJ.

- 20) – O prováděných kontrolách a revizích vést záznamy.

- 21) – Četnost seřizování stavu technologie (BPS a strojovny KGJ) ......min. 2 x za kalendářní rok

- -  Četnost kontroly vyvážení ventilátorů ………...….……………...min. 1 x za týden

- -  Výměna řemenů ventilátorů ………………..….….……………...min. 1 x za 600 prov. hod

- -  Údržba, opravy, seřízení ……………………..…..…………..trvale – neprodleně při poruše

- Opatření při havarijním stavu

- Možnost takové poruchy technologie BPS, KGJ, kdy by nemohl být provoz regulován ani zastaven běžnými prostředky, únik škodlivin do ovzduší by byl nekontrolovatelný, tehdy by šlo o havárii daného zařízení.

- Opatření – okamžité provedení zabezpečení uzlů k odstavení zdroje (provoz fléry) a zahájení prací na minimalizaci úniku škodlivin do ovzduší.

- Podmínky pro hlášení havárie:

- NEPRODLENĚ (nejpozději do 48 hodin)

- a)   Hlášení o havárii orgánům ochrany ovzduší:

- - ČIŽP – OI - oddělení ochrany ovzduší, Plzeň

- - Krajský úřad – Plzeňský kraj – odbor ŽP – ochrany ovzduší

- - Městský úřad Poběžovice – starosta

- b)  Název zařízení a určení místa a času vzniku havárie, předpokládanou dobu trvání havárie.

- c)  Druh emisí znečisťujících látek

- - tuhé znečisťující látky (TZL) ………jejich pravděpodobné max. množství – t.j. …...……….

- - NOx ………………………………...jejich pravděpodobné max. množství – t.j. …………….

- - CO …..……………………………...jejich pravděpodobné max. množství – t.j. ……………

- - SO2.. …………………………….. ...jejich pravděpodobné max. množství – t.j. …………….

- d)  Přijatá opatření – opravy a doba jejich trvání

- - čas odstavení technologie z provozu nebo omezení provozu (fléra)

- DO 14 DNỦ

- a)  Vypracovat a předat zprávu orgánům ochrany ovzduší

- - ČIŽP – OI – oddělení ochrany ovzduší Plzeň

- Klatovská  48

- 301 22   P L Z E Ň

- - Krajský úřad – Plzeňský kraj – technický odbor ŽP – ochrana ovzduší

- Škroupova  18

- 301 00   P L Z E Ň

- - Městský úřad Poběžovice

- Nám. Míru  47

- 345 22    P O B Ě Ž O V I C E

- Zpráva – souhrn všech dostupných podkladů pro stanovení množství uniklých znečisťujících látek (místa výskytu a intenzita, TZL, NOx, CO, SO2 obsahuje:

- b)  - Název zařízení, u kterého došlo k havárii.

- c)  - Časové údaje o vzniku a době trvání havárie.

- d)  - Druh a množství emisí znečisťujících látek (místa výskytu a intenzita  TZL, NOx, CO, SO2 po dobu trvání havárie.

- Telefonní čísla pro nahlášení havárie – v kapitole „Telefonní čísla“.

- Opatření při vyhlášení regulačních stupňů

- Stupeň – upozornění:

- - snížení množství příjmu VŽP 2. a 3. kategorie

- 1. stupeň regulace:

- - snížit (omezit) množství příjmu VŽP 2. a 3. kategorie – o 30 %

- 2. stupeň regulace:

- - snížit (omezit) provoz technologie BPS – o 50 % - fléra (odstavení KGJ)

- Extrémní situace:

- - odstavení celé technologie BPS – fléra – z provozu.

- Provozní evidence technologie BPS - výroby

- Je řešena v příloze č. 10 vyhlášky č.415/2012 Sb.,, ve znění pozdějších předpisů

- - stálé údaje …………………………..o provozovateli

- …………………………..o zdroji

- …………………………..o technologii

- - proměnné údaje …………………….množství produktu za časovou jednotku

- ……………………..prováděná měření emisí

- Součástí souhrnné provozní evidence jsou výkazy:

- - SPE  – (včetně blokového schéma zdroje každoročně k 31.3. kalendářního předat prostřednictvím.

- Samostatná provozní evidence v rámci provozu technologie BPS – KGJ:

- - provozní deník výroby - provozu:

- - údaje o provozních hodinách výroby - provozu

- - údaje o množství vyrobené produkce - zapisováno

- - údaje o příjmu surovin a energií

- - údaje o spotřebě surovin a energií

- - údaje o plánovaných odstávkách výroby - provozu

- - údaje o opravách a revizích

- - údaje o kontrolách stavu technologie BSP, KGJ (stroje - výroby) – jejich částí

- - údaje o kontrolách příslušnými orgány (ochrany ovzduší)

- - údaje o obsluze jednotlivých uzlů, strojů, filtrů a příslušenství

- Použité předpisy a literatura

- Zákon č. 201/2012 Sb.,- Zákon o ochraně ovzduší  ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhl. č. 415/2012 Sb.,

Schvaluji znění provozního řádu